PRD: Smart Price Tag System (Revised)

1. Project Overview

Sistem label harga pintar menggunakan ESP32 dan RFID RC522. Web digunakan untuk mengelola 5 sticker RFID fisik (diberi identitas tetap/alias) yang isinya (nama barang & harga) bisa diubah-ubah secara dinamis tanpa perlu mengganti sticker.

2. Tech Stack

- Frontend: Next.js (App Router), Tailwind CSS.

- Backend/Database: Firebase Realtime Database (RTDB).

- Hardware: ESP32, RFID RC522, LCD I2C, Buzzer, LED.

3. User Features & Flow (Updated)

A. Halaman Utama (Dashboard)

- Statistik: Menampilkan jumlah sticker yang "Terpakai" vs "Tersedia".

- Status Alat: Indikator Real-time apakah ESP32 terkoneksi ke WiFi/Firebase.

B. Halaman Registrasi Tag (First Time Setup)

- Tujuan: Mendaftarkan UID unik dari sticker baru ke dalam sistem dan memberinya Alias (Contoh: "Tag-01").

- Flow: Klik "Scan Baru" -> Tempel Sticker ke RC522 -> Web menangkap UID -> User input Alias -> Save ke Firebase.

C. Halaman Product Management (The Core)

- Fitur "Re-assign Product": Halaman ini berisi daftar 5 Alias Tag lo. Setiap baris punya tombol "Ubah Barang".

- Input Field:

  - Tag Alias: (Read-only, misal: Tag-01).

  - Nama Barang Baru: (Text input).

  - Harga Baru: (Number input).

- Mekanisme Update: Begitu klik "Update", Firebase memperbarui data di bawah UID tersebut. ESP32 yang sedang standby akan langsung mendeteksi perubahan ini saat sticker tersebut di-scan lagi.

D. Halaman Riwayat & Monitoring

- Live Log: Menampilkan log aktivitas (Contoh: "Tag-01 (Kemeja) di-scan pada jam 10:00").

- Monitoring: Menampilkan apa yang sedang muncul di layar LCD ESP32 saat ini melalui web.

4. Struktur json

Struktur ini memastikan ESP32 tahu apakah tag boleh di-scan atau tidak:

JSON

{

"tags": {

"E2801108": {

"alias": "Tag-01",

"product_name": "Kemeja Flanel",

"price": 199000,

"is_active": true // Jika false, LCD akan tampilkan "SUDAH TERJUAL/KOSONG"

}

}

}

5. Revisi Skema Hardware (Final Confirmation)

| Komponen | Pin ESP32 | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| RFID SDA (SS) | GPIO 5 | Jalur SPI (Aman dari I2C) |
| RFID RST | GPIO 4 | Jalur Reset RFID |
| Buzzer (+) | GPIO 17 |  |
| LCD SDA | GPIO 21 | Jalur I2C |
| LCD SCL | GPIO 22 | Jalur I2C |
| LED (+) | GPIO 2 | Indikator Power/Scan |

6. Logika Program (Hardware & Web)

- Scan di Kasir (Hardware):

  - ESP32 baca UID.

  - Cek ke Firebase: Apakah is_active == true?

  - IF TRUE: Tampilkan Nama & Harga di LCD , bunyi Buzzer, lalu web otomatis mengubah is_active menjadi false.

  - IF FALSE: LCD tampilkan pesan "Tag Inactive / Sold".

- Update di Web:

  - Admin klik "Update Barang Baru" pada Tag-01.

  - Input Nama & Harga baru.

  - Web mengubah is_active kembali menjadi true.

  - Di sisi ESP32, pas sticker nomor 1 di-scan, dia ambil data terbaru dari path tersebut dan nampilin ke LCD.